ПРИЛОЖЕНИЕ А

- Описание работы модулей обработки сигнала раcпределителя СВТ

Модули обработки сигнала используются для обеспечения максимального качества звука проходящего микширование и обладают широким спектром возможностей. Общая переходная характеристика канала без обработки и с обработкой изображена на Диаграмме 1.

+4,3 dBu

Диаграмма 1.  Переходная характеристика канала

Передаточная характеристика порта без обработки представляет из себя прямую линию (линейная зависимость выходного сигнала от входного), характеристика с обработкой состоит из четырёх областей: 1я – область ШУМОЗАГРАЖДЕНИЯ

2я – область ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

3я – область КОМПРЕССИИ

4я – область ОГРАНИЧЕНИЯ

1.1   Область ШУМОЗАГРАЖДЕНИЯ заканчивается в точке Uшзг  (задаётся регулятором на передней панели) которая определяет минимальный уровень полезного сигнала. Эта же точка служит для определения начала автоматического приоритета (перебива) порта, если он запрограммирован (входы портов с меньшим приоритетом отключаются).

При включенном Шумозаграждении вход микшера отключается на то время, пока уровень среднего действующего значения входного сигнала меньше значения Uшзг.

Работа по приоритетам не зависит от  включенного или выключенного режима Шумозаграждения.

  - Область ШУМОПОДАВЛЕНИЯ начинается с точки Uшзг, заканчивается в точке Uшп  (задаётся регулятором микшера), которая определяет уровень сигнала до которого работает экспандер шумоподавления.

Плавный наклон передаточной характеристики шумоподавителя позволяет избежать эффектов “проглатывания” звуков и щелчков включения/выключения свойственных системам только с шумозаграждением

Уровень Uшп задаётся регуляторами микшера на задней панели (см. Диграмму 2).

Диаграмма 2.  Регулировка точки шумоподавления

1.3   Область КОМПРЕССИИ начинается с точки Uшп, заканчивается в точке Uкомп    (задаётся производителем) которая определяет максимальный уровень сигнала. Уровень компрессии задаётся регуляторами микшера см. Диграмму 3.

Компрессия 10:1

Компрессия 2:1

Компрессия 1:1

Диаграмма 3.  Регулировка уровня компрессии

1.4   Область ОГРАНИЧЕНИЯ начинается с точки Uкомп    (задаётся производителем) которая определяет максимальный уровень входного сигнала. Начиная с этого уровня начинает работать компрессор (Limiter) сигнала. Уровень компрессии в области ограничения 15:1. Благодаря ограничению входного сигнала отсутствуют искажения в аппаратуре использующейся совместно с микшером СВТ, даже при значительном превышении уровней его входных сигналов (более 6dB). Регуляторами на передней панели микшера производится изменение как индивидуально передаточной характеристики каждого входа, так и суммарной каждого выхода см. Диграмму 4. (уровень регулировки может задаваться заказчиком)

Диаграмма 4.  Регулировка уровня  сигнала