НВФ «ГРАНАТО»

Матричный 8-канальный микшер селекторной связи СВТ8/8

Микшер селекторной связи СВТ 8/8 предназначен для использования в узлах связи в качестве распределителя на 8 направлений при организации селекторных совещаний,  диспетчерской связи, конференц систем.

Уровни сигналов совместимы с аппаратурой типа МСС - 12, ГМТС и т. п.

| Характеристики |  |
| --- | --- |
| количество 4-х проводных портов, шт. (тональной частоты/ линейных/ микрофонных) | 8 |
| количество дополнительных 3-х проводных портов для режима тень, шт. | 1 |
| количество дополнительных 4-х проводных портов для каскадирования, шт. | 2 |
| питание от источника переменного/постоянного тока напряжением, В | ~220/-24,-48 |
| потребляемая мощность, Вт, не более | 15 |
| уровни входных/выходных сигналов (порт ТЧ) | +4 / минус 13 дБ |
| уровни входных/выходных сигналов (порт Линейный) | 0 дБ |
| уровни входных/выходных сигналов (порт Микрофонный) | Минус60/ 0дБ |
| возможность регулировки уровней входных и выходных сигналов | +- 3дБ |
| переходное затухание канала вход/ свой выход, дБ, не хуже | минус 64 |
| уровень собственных помех и шумов при закрытых направлениях приема, дБ, не хуже | минус 64 |
| отключаемый шумозаградитель в каждом канале с регулируемым уровнем срабатывания | минус 10..минус 30 дБ |
| возможность установки приоритета (перебой) в каждом канале ( с индикацией режима) | 8 уровней |
| индикация наличия входного сигнала в каждом канале | есть |
| отключаемый режим АРУ (уменьшение выходного уровня при появлении входного сигнала) | есть |
| возможность отключения приема по любому каналу | есть |
| возможность отключения передачи по любому каналу | есть |
| регулируемая система динамического шумоподавления по входам | есть |
| регулируемый компрессор динамического диапазона входов | 1:1-1:2 |
| динамический ограничитель (limiter) входных сигналов | есть |
| регулировка высоких и низких частот входных сигналов ТЧ/Линия | +-3дБ/+-3дБ |
| Встроенный генератор НЧ | есть |
| Встроенный светодиодный указатель уровня (светодиодный на 32-е точки) | есть |
| возможность контроля и управления по последовательному порту (RS232) | есть |
| габаритные размеры, мм, не более | 482х90х280 |
| вес, кг, не более | 3 |
| Дополнительные модули: |  |
| Двухпроводный телефонный выход, одно –трёх канальный | Под заказ |
| Двухпроводный телефонный вход, одно –трёх канальный | Под заказ |
| Стык ISDN BRI, один или два канала тч , 2LL | Под заказ |