НВФ ГРАНАТО

Микшер  8/8 ТС

инструкция по експлуатации

# 1. ВступЛЕНИЕ.

Модель МСС 8/8 - это высококачественный аналоговый микшер на 8-м портов. Состоит из матричного распределителя 10/10 (любая комбинация 8-и входов может быть скоммутирована на любую комбинацию 8-и выходов, на 9-й выход поданы все входы кроме 9-го, а на 10-й все кроме   10-го) и “теневого” распределителя 1/8 (рис.1). При использовании на 4-х проводных каналах связи (как МикшерСелекторнойСвязи) рекомендованна модель с исключенными комбинациями (1-й/1-й, 2-й/2-й, ...) для увеличения уровня разделения каналов. Выходной сигнал  регулируется в диапазоне от +10d до -30d. (для каналов ТЧ +-3d или иначе под заказ) Уровень усиления входного сигнала может  регулироваться в диапазоне от +50d до -20d (для каналов ТЧ -17d +-3d (2-х Неперное согласование)), что позволяет работать с каналами тональной частоты, устройствами звуковоспроизведения или непосредственно с микрофонами.  Дополнительно каждый вход может иметь переключатель для работы с  микрофонами с фантомным питанием. Комплект вход/одноименный выход условно называется "ПОРТ".

1-й регулируемый  усилитель с симметричным 600 омным выходом

1-й регулируемый предва-рительный усилитель с симметричным 600 омным входом

2-й регулируемый  усилитель с симметричным 600 омным выходом

2-й регулируемый предва-рительный усилитель

Распредели-тель 10/10+1/8

(любой вход на любые выходы)

Доп. Модули:

Шумозаграж-дение ;

Перебив и приоритеты;

Шумоподавления и компрессии

Генератор,

Указатель уровней ПРМ, ПРД

Порт RS232 для управления с ПК ….

3-й регулируемый предва-рительный усилитель

3-й регулируемый  усилитель с симметричным 600 омным выходом

4-й регулируемый предва-рительный усилитель

4-й регулируемый  усилитель с симметричным 600 омным выходом

5-й регулируемый предва-рительный усилитель

5-й регулируемый  усилитель с симметричным 600 омным выходом

6-й регулируемый предва-рительный усилитель

6-й регулируемый  усилитель с симметричным 600 омным выходом

7-й регулируемый предва-рительный усилитель

7-й регулируемый  усилитель с симметричным 600 омным выходом

8-й регулируемый предва-рительный усилитель

8-й регулируемый  усилитель с симметричным 600 омным выходом

9,10-й нерегулируемые усилители, каскадирования

9,10-й регулируемый  усилитель  каскадирования с симетричным 600 омным выходом

Рис.1

Разрешается каскадирование нескольких микшеров при необходимости получения большего количества  портов (для систем диспетчерской или селекторной связи, ...). Возможная замена входа и выхода одного типа на другой (при предварительном заказе). Микшер может комплектоваться дополнительными блоками: шумозаграждення, шумоподавлення, перебива (8-уровней приоритета), указатель уровней входа и выхода, НЧ генератор, телефонный вход, телефонный выход, дистанционного тонального управления, регистрациии протокола связи, последовательный порт RS232 или RS485 (см. блок схему).

# 3. ОПИСание ПЕРЕДНей ПАНЕЛи

Порт1      Порт2      Порт3      Порт4      Порт5      Порт6      Порт7      Порт8

Идикатор питания

Кнопка ВКЛ.

«Верхняя панель»

«Нижняя панель»

3.1 «Нижняя панель»

Рис 2. Модули портов с 1-го по 7-й (идентичны)

1 - Индикаторы сигнала входов, зелёный светодиод  показывает наличие полезного сигнала на входе (точка Uшзг).

2 - Индикаторы отключения входов, горящий красный светодиод показывает нажатие кнопки Вх.

Вх – Кнопка отключения входов,  при нажатой кнопке вход отключен и горит светодиод 2.

3 - Индикаторы режима тень, горящий зелёный светодиод показывает нажатие кнопки T(тень).

Т – Кнопка режима тень,  при нажатой кнопке включен режим тень: вход и выход порта подключаются к теневому распределителю, независимо от состояния кнопки Вх. Режим удобен при работе с шумными или “заворотными” каналами. Диспетчер может прослушивать порт и общаться только с ним, не мешая остальной конференции.

4 - Индикаторы включения приоритета входов, горящий красный светодиод показывает нажатие кнопки 7П.

7П - Кнопка приоритета Рriority  присваивает максимальный (7-й) уровень приоритета входу порта.(При заказе возможно присвоение другой функции)

5 - Индикаторы отключения выходов, горящий красный светодиод показывает нажатие кнопки Вых.

Вых – Кнопка отключения выходов,  при нажатой кнопке выход отключен и горит светодиод 5.

ПРД - Регуляторы уровня выхода порта позволяют изменять уровень выходного сигнала каждого из выходов ПРД1-ПРД8 (Out1-Out8).

ПРМ - Регуляторы входов портов  позволяють изменять уровень входного сигнала   каждого порта ПРМ1-ПРМ8.

ШЗГ - Регуляторы уровня перебива входов позволяют изменять уровень перебива и шумозаграждения (задают точку Uшзг). Сигнал выше установленного этим регулятором считается полезным. При настройке рекомендуется установить в пределах “-“3,5Нп - ”-“2,5Нп в зависимости от состояния и уровней каналов. Уровень гистерезиса отключения остаётся постоянным (4-5дБ).

-13 – Ступенчатая регулировка усиления. Нормальное положение переключателя «вверх» соответствует номинальному усилению порта распределителя (входной сигнал +0,5 Нп). При положении «вниз» максимальное усиление (регулятор ПРМ в крайнем правом положении) ступенчато увеличивается         на 13дБ.

+6 – Ступенчатая регулировка усиления. Нормальное положение переключателя «вниз» соответствует номинальному усилению порта распределителя (входной сигнал +0,5 Нп). При положении «вверх» максимальное усиление (регулятор ПРМ в крайнем правом положении) ступенчато уменьшается на 6дБ.

Лим. – Регуляторы уровня Лимитера входа,  позволяет изменять порог ограничения входного сигнала (например не выше -13 dBu на передачу).

НЧ (LF) - (только версия TC) регулятор низких частот соответствующего выхода.

ВЧ (HF) - (только версия TC) регулятор высоких частот соответствующего выхода.

ШП - Регуляторы уровня шумоподавления,  позволяют изменять порог начала работы системы динамического шумоподавления входного сигнала.

Комп. - Регуляторы уровня компрессии  позволяют изменять уровень компресcии входного сигнала от 1:1 до 1:2 (при положении 1:2 входной сигнал, например,  –40дБ усиливается до          –20дБ, а –4дБ до –2дБ).

Рис 3.  Модуль порта №8

МФ. - регулятор усиления микрофона контроля или тени.

УР. -  регулятор усиления дополнительного (11го) выхода.

ТЕЛ. – разьё телефонного выхода для подключения телефона Контроля (устанавливается под заказ).

3.2 «Верхняя панель»

Рис.4  Верхняя панель

Описание органов управления и индикации на Рис.4 :

Авария – красный светодиод загорается при аппаратной аварии процессорного модуля.

Тикер -  регулятор длительности паузы между сигналами “тикера” (Тикером назван периодичный сигнал который может подаваться в паузе перед началом селектора).

Вызов -  красный светодиод Вызов загорается одновременно с подачей звукового сигнала (также при этом идёт звонок на телефон Контроля) и сигнализирует о входном звонке на восьмом порту (телефонный двухпроводный порт).

Вкл. – жёлтый светодиод Вкл. загорается после замыкания шлейфа порта №8, которое происходит при нажатии кнопки Линия Вкл., либо по истечении заданного количества звонков, либо после поднятия трубки телефона Контроль во время звонка.

Откл. – нажатие кнопки Линия Откл. размыкает шлейфа порта №8.

Вкл. – нажатие кнопки Линия Вкл. замыкает шлейф порта №8.

Вкл. – положение тумблера вверх соответствует включенному микрофону, при этом загорается зелёный светодиод.

МФ. – гнездо подключения микрофона, на рис.5 изображена ответная вилка (контакты 1 –сигнал, 2 – питание, 3 – земля).

Рис 5.   Вилка  Jack –6.2

Громкость –  регулятор громкости наушников контроля.

Телеф. – гнездо подключения наушников контроля, на рис.5 изображена ответная вилка (контакты 1 ,2– симметричный сигнал, 3 – земля).

Прд.9 - Регуляторы выходного уровня порта №9 (порт задействован для Контроля)

Прд.10 - Регуляторы выходного уровня порта №10

Громкость –  регулятор громкости усилителя контроля (выход усилителя 1Вт находиться на задней панели).

Рис.4  Верхняя панель

Авария – красный светодиод загорается при аппаратной аварии процессорного модуля.

Тикер -  регулятор длительности паузы между сигналами “тикера” (Тикером назван периодичный сигнал который может подаваться в паузе перед началом селектора).

Вкл. – положение тумблера вверх соответствует включенному микрофону, при этом загорается зелёный светодиод.

МФ. – гнездо подключения микрофона, на рис.5 изображена ответная вилка (контакты 1 –сигнал, 2 – питание, 3 – земля).

Рис 5.   Вилка  Jack –6.2

х10 – ступенчатый регулятор выходного уровня Генератора Низкой Частоты.

Уровень –  подстроечный регулятор выходного уровня Генератора Низкой Частоты.

Генер. – разъём выхода Генератора Низкой Частоты 600Ом, (1,2 – симметричный сигнал, 3 – земля).

Прд.9 - Регуляторы выходного уровня порта №9 (порт задействован для Контроля)

Прд.10 - Регуляторы выходного уровня порта №10

Громкость –  регулятор громкости усилителя «тень».

Динамик –  выход одноваттного усилителя «тень», на рис.5 изображена ответная вилка (1,2 – симметричный сигнал, 3 – земля)

# 4. ОПИание ЗАДНей ПАНЕЛи

Предохр. 0.5А      Порт10 (DB9M)                        ПЕРЕДАЧА (CENS36)            КАСКАД  (DB25M)

Порт9 (DB9M)                            ПРИЁМ(CENS36)	      КАСКАД  (DB25F)

Пит.       Зазамление

4.1. ПРИЁМ

Входы портов 1-8 рассчитаны на симметричные сигналы. Полностью  сбалансированные дифференциированные входы с RF-фильтром, и защитой от перенапряжения.

ПРМ _1-8_(для 1-го)__1-6 (для 2-го)__ имеют  сопротивление 600 Ом  (рассчитанны на выделенные каналы, номинальный уровень сигнала +4,3дБ).

ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЬЁМА  ПРИЁМ (СENS36)

| Номера контактов | Название | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,19 | ПРМ1 (ІNPUT1) | Вход порта 1 |  |
| 3,21 | ПРМ2(ІNPUT2) | Вход порта 2 |  |
| 5,23 | ПРМ3 (ІNPUT3) | Вход порта 3 |  |
| 7,25 | ПРМ4 (ІNPUT4) | Вход порта 4 |  |
| 9,27 | ПРМ5 (ІNPUT5) | Вход порта 5 |  |
| 11,29 | ПРМ6 (ІNPUT6) | Вход порта 6 |  |
| 13,31 | ПРМ7 (ІNPUT7) | Вход порта 7 |  |
| 15,33 | ПРМ8 (ІNPUT8) | Вход порта 8 | Для исполнения с абонентским комплектом может работать на двухпроводную телефонную линию в паре с ПРД8 |

4.2. ПЕРЕДАЧА

Выходы портов 1-8 рассчитаны на симметричные сигналы.

ПРД ___1-8_______________   имеют  сопротивление 600 Ом  , симметричный выход (рассчитаны на выделенные каналы “–“13дБ).

ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЬЁМА  ПЕРЕДАЧА (СENS36)

| Номера контактов | Название | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,19 | ПРД1 (ІNPUT1) | Выход порта 1 |  |
| 3,21 | ПРД2(ІNPUT2) | Выход порта 2 |  |
| 5,23 | ПРД3 (ІNPUT3) | Выход порта 3 |  |
| 7,25 | ПРД4 (ІNPUT4) | Выход порта 4 |  |
| 9,27 | ПРД5 (ІNPUT5) | Выход порта 5 |  |
| 11,29 | ПРД6 (ІNPUT6) | Выход порта 6 |  |
| 13,31 | ПРД7 (ІNPUT7) | Выход порта 7 |  |
| 15,33 | ПРД8 (ІNPUT8) | Выход порта 8 | Для исполнения с абонентским или входным двухпроводным комплектом может работать на двухпроводную телефонную линию в паре с ПРМ8 |

4.3. Порт9

ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЬЁМА  Порт9 (DB9F Гнездо) версия с абон. комплектом

| Номера контактов | Название | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,5 | ПРД9 | Выход порта 9 | Симметричный, 600 – омный, -6.5дБ |
| 3 | Земля |  |  |
| Не исп. | ПРМ9 | Вход порта 9 | Выведен на переднюю панель для подключения микрофона контроля и подключен к абон. комплекту телефона контроля (телефонный разъём на передней панели) |

ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЬЁМА  Порт9 (DB9F Гнездо) стандартный

| Номера контактов | Название | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | ПРМ9 | Вход порта 9 | Симметричный, 600 – омный, «-«6.5дБ |
| 3 | МФ ТЕНЬ | Выход микрофонного усилителя «тень» | (поступает на выходы портов и на остальные микшера если это основной теневой мишер) |
| 4,5 | ПРД9 | Выход порта 9 | Симметричный, 600 – омный, -6.5дБ |
| 6 | Земля ПРМ9 |  |  |
| 7 | Земля Тень |  |  |
| 8 | ПРДтень выход | Выход сумматора «теневых» входов портов | Сигнал со входов портов подключенных к теневому распределителю (поступает на усилитель наушников и на вход сумматора ПРДтень следующего микшера если это не основной теневой микшер ) |
| 9 | ПРДтень сумматор | Вход сумматора «теневых» входов портов | С выхода ПРДтень предыдущего микшера |

4.4. Порт10

ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЬЁМА  Порт9 (DB9М вилка) версия с абон. комплектом

| Номера контактов | Название | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,5 | ПРД10 | Выход порта 9 | Симметричный, 600 – омный, -6.5дБ |
| 3 | Земля |  |  |
| Не исп. | ПРМ9 | Вход порта 9 | Выведен на переднюю панель для подключения микрофона контроля и подключен к абон. комплекту телефона контроля (телефонный разъём на передней панели) |

ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЬЁМА  Порт9 (DB9F Гнездо) стандартный

| Номера контактов | Название | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | ПРМ9 | Вход порта 9 | Симметричный, 600 – омный, -6.5дБ |
| 3 | МФ ТЕНЬ | Выход микрофонного усилителя «тень» | (поступает на выходы портов и на остальные микшера если это основной теневой мишер) |
| 4,5 | ПРД9 | Выход порта 9 | Симметричный, 600 – омный, -6.5дБ |
| 6 | Земля ПРМ9 |  |  |
| 7 | Земля Тень |  |  |
| 8 | ПРДтень выход | Выход сумматора «теневых» входов портов | Сигнал со входов портов подключенных к теневому распределителю (поступает на усилитель наушников и на вход сумматора ПРДтень следующего микшера если это не основной теневой микшер ) |
| 9 | ПРДтень сумматор | Вход сумматора «теневых» входов портов | С выхода ПРДтень предыдущего микшера |

Вход питания (ПИТ.) - Подключает СВТ8/8 к сети питания.

4.5. КАСКАД

Разъёмы КАСКАД – предназначены для подключения соединения в единую сеть нескольких микшеров и ПК по интерфейсу RS232 (скорость 19200), и каскадирования приоритетов 6 и 7 с другими микшерами.

ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЬЁМА  КАСКАД (DB25М Вилка)

| № конт на разъёме | Название | № контакта на разъёме ПК DB25 (RS232) | Номер контакта на разъёме ПК DB9(RS232) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Общий(GND) | 7 | 5 |
| 1 | TxD | 3 | 2 |
| 2 | Контакт №2 DB25F (RxD если утановлена перемычка на DB25F) | 2 | 3 |
| 4 | Приоритет №6 |  |  |
| 5 | Приоритет №7 |  |  |

ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЬЁМА  КАСКАД (DB25F Гнездо)

| № конт на разъёме | Название | № контакта на разъёме ПК DB25 (RS232) | Номер контакта на разъёме ПК DB9(RS232) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Общий(GND) | 7 | 5 |
| 2 | Контакт №2 DB25F (TxD если утановлена перемычка на DB25M) | 3 | 2 |
| 1 | RxD | 2 | 3 |
| 1 | Приоритет №6 |  |  |
| 2 | Приоритет №7 |  |  |

4.5. Питание

ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЁМА ПИТ.

| № конт на разъёме | Описание |
| --- | --- |
| 1 | + 24 В Общий, Сигнальная земля |
| 3 | - 24 В, Питание |

# 2. описание работы модулей обработки сигнала микшера.

Модули обработки сигнала используются для обеспечения максимального качества звука проходящего микширование и обладают широким спектром возможностей. Общая переходная характеристика звукового канала без обработки и с обработкой изображена на Диаграмме 1.

+4,3 dBu

Диаграмма 1.  Переходная характеристика канала

Передаточная характеристика канала без обработки представляет из себя прямую линию (линейная зависимость выходного сигнала от входного), характеристика с обработкой состоит из четырёх областей: 1я – область ШУМОЗАГРАЖДЕНИЯ

2я – область ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

3я – область КОМПРЕССИИ

4я – область ОГРАНИЧЕНИЯ

2.1   Область ШУМОЗАГРАЖДЕНИЯ заканчивается в точке Uшзг Вкл.  (задаётся регулятором микшера на передней панели) которая определяет минимальный уровень полезного сигнала. Эта же точка служит для определения начала автоматического приоритета (перебива) порта, если он запрограммирован (входы портов с меньшим приоритетом отключаются). Гистерезис при выключении (включение происходит в точке Uшзг Вкл. а выключение в точке Uшзг Выкл.) задан для более устойчивой работы при низких уровнях входных сигналов, составляет 4-5Дб.

При включенном Шумозаграждении вход микшера включается в точке Uшзг Вкл.  и отключается когда  уровень среднего действующего значения входного сигнала станет меньше значения Uшзг.Выкл.

Работа по приоритетам не зависит от  включенного или выключенного режима Шумозаграждения.  В микшере возможно задание восьми уровней приоритета на каждый из входов, т.е. возможно например присвоить каждому каналу свой уровень с 0-го по 7-й – в этом случае одновременно будет работать вход только одного канала того у которого больший приоритет. Если у нескольких каналов одинаковый приоритет, их входы могут работать одновременно, если присвоить всем каналам одинаковый приоритет – возможна одновременная работа всех 8-и входов.

Кроме этого 7-й приоритет имеет внешний вход/выход (в системе СВТ 10 также и 6-й) для совместной работы с остальными микшерами СВТ если они присутствуют в системе. Появление этого приоритета в системе будет обрабатываться в соответствии с заданными уровнями каждого микшера – все входы каналов с меньшим приоритетом отключаются.

2.2  Область ШУМОПОДАВЛЕНИЯ начинается с точки Uшзг, заканчивается в точке Uшп  (задаётся регулятором микшера), которая определяет уровень сигнала до которого работает экспандер шумоподавления.

Плавный наклон передаточной характеристики шумоподавителя позволяет избежать эффектов “проглатывания” звуков и щелчков включения/выключения свойственных системам только с шумозаграждением

Уровень Uшп задаётся регуляторами микшера на задней панели (см. Диграмму 2).

Диаграмма 2.  Регулировка точки шумоподавления

2.3   Область КОМПРЕССИИ начинается с точки Uшп, заканчивается в точке Uкомп    (задаётся производителем) которая определяет максимальный уровень сигнала. Уровень компрессии задаётся регуляторами микшера см. Диграмму 3.

Компрессия 10:1

Компрессия 2:1

Компрессия 1:1

Диаграмма 3.  Регулировка уровня компрессии

2.4   Область ОГРАНИЧЕНИЯ начинается с точки Uкомп    (задаётся производителем) которая определяет максимальный уровень входного сигнала. Начиная с этого уровня начинает работать компрессор (Limiter) сигнала. Уровень компрессии в области ограничения 15:1. Благодаря ограничению входного сигнала отсутствуют искажения в аппаратуре использующейся совместно с микшером СВТ, даже при значительном превышении уровней его входных сигналов (более 10dB). Регуляторами на передней панели микшера производится изменение как индивидуально передаточной характеристики каждого входа, так и суммарной каждого выхода см. Диграмму 4. (уровень регулировки может задаваться заказчиком)

Диаграмма 4.  Регулировка уровня  сигнала

# 3. меры Предосторожности.

Не допускайте попадания жидкости на прибор, а также проникновения инородых тел в  отверстия на передней панели.

Не размещайте прибор возле источников тепла, таких как радиаторы отопления, обогреватели воздуха, избегайте попадания солнечного луча, воды, пыли, а также действия на прибор механической вибрации и сотрясений.

# 4. Установка.

Установка CBT8/8 не вызовет никакой трудности и требует обратить внимание лишь на несколько моментов. Прибор желательно устанавлвать на заземленной металлической стойке.

Подключение каналов осуществляется с помощью витой пары. Подключение микрофонов осуществляется с помощью высококачественного симметричного кабеля (экранированной пары). Экранирющее защитное покрытие используется для заземления. Если используется несимметричный сигнал, то выход этого сигнала подключается к "+" входного терминалу, тогда как экран  подключается одновременно к "-" и "земля" контактов входного разъёма.

С разъёмов выхода можно подавать как симметричные, так и несимметричные выходные сигналы. Если необходимо осуществить несимметричное подключение, то просто соедините контакт "+" несимметричной линии к "+" выхода порта, а экранное покрытие - к земляному контакту.  Оставьте контакт "-" выхода неподключенным.

# 5. НАЛАДКА.

Наладка СВТ8/8 сводится к тому, чтобы установить  регуляторы на задней панели, а также установить требуемые цифровые установки.

Подключите микшер к компъютеру  кабелем RS232-КАСКАД (разъём DB25). Вставьте во второй разъём КАСКАД заглушку или кабель каскадирования если в системе настраивается несколько микшеров (в последнем случае заглушка устанавливается на разъём КАСКАД последнего микшера). Управление может производиться из любой терминальной программы или программы управления СВТ поставляемой с микшером. Выставьте в коммуникационной программе скорость порта 19200bps, 8бит, без чётности, стоп бит 1, без управления потоком. После этого включите питание  микшера, должно появится сообщение ATNNOk (NN-номер устройства).

После этого запрограммируйте требуемые приоритеты и прочие параметры. После всех действий сохраните настройки в нулевом профиле (команда АTNN&W0), поскольку он загружается по включению питания. При наличии в системе нескольких устройств, нужно объединить их входы каскадирования и запрограммировать различные АДРЕСА NN  (команды программирования смотри в дополнении к цифровому модулю)

Установка регуляторов в начальное состояние:

- Выставьте регуляторы ПРД в среднее положение.

- Регулятор компрессия в крайнее левое положение.

- Подайте на вход одного ТЧ порта сигнал уровнем «-«1Нп и регулятором ПРМ установите уровень передачи другого порта «-«3Нп

- Подайте сигнал уровнем «+«1Нп и регулятором Лим. установите максимальный уровень передачи другого порта «-«1,5Нп

- При необходимости повторите действия пунктов 3,4 для достижения большей точности.

Протестируйте каждый из портов поочередно и установите нужные уровни усиления, компресии, шумоподавления, перебива, сигнала входов,  и выходов регуляторами.

Теперь система готова к использованию.

# 9. СПЕЦИФИКАЦИИ.

| Входы ТЧ | ПРМ 1-8 |
| --- | --- |
| Тип: | Гальваническая развязка, защита от перенапряжения, электронная сбалансированность и радиочастотная очистка |
| Импеданс: | 600 Ом, любой коэффициент усиления |
| Диапазон частот: | 300Гц – 3400Гц |
| Входной уровень: | +4,3 dBU |
| Максимальный входной уровень: | +12dBu |
| Установки входного усиления: предварителное и выходное | -3d - ''+''3d |
| Установки выходного усиления: | -3d - ''+''3d |
| ##### Микрофонный / линейный вход |  |
| Тип: | электронная сбалансированность и радиочастотная очистка |
| Импеданс: | большее 2.5К, любой коэффициент усиления |
| Диапазон частот: | 300-3400 Гц (20Гц – 20000Гц) |
| Входной уровень: | -10 - 0 dBU |
| Установки входного усиления (Мф): предварителное выходное | +20dB…. +50dB -3dB - ''+''3dB |
| Выходы ТЧ | ПРД |
| Тип: | гальваническая развязка, защита от перенапряжения |
| Импеданс: | 600 Ом |
| Диапазон частот: | 300Гц – 3400Гц |
| Выходный уровень: | -13 dBU |
| Максимальный выходный уровень : | -10 dBU |
| Регулятор низких частот: (только версия TC) | +/-3 d |
| Регулятор высоких частот: (только версия TC) | +/-3 d |
| Выходы линейные |  |
| Тип: | Симметричный, линейный |
| Импеданс: | 600 Ом |
| Диапазон частот: | 300-3400 Гц (20Гц – 20000Гц) |
| Выходный уровень: | 0 dBU |
| Регулятор низких частот: (только версия TC) | +/-3 d |
| Регулятор высоких частот: (только версия TC) | +/-3 dB |
| Примечание: | Количество выходов и входов с гальванической развязкой может быть изменена в ту или другую сторону по желанию заказчика |
| Межканальное проникновение (любой вход на любой одноименный или другой отключенный выход F=1кгц): | большее 64 дБ |
| THD системы: (+10dBu) | менее 1% при любом уровне усиления |
| ІМ системы: (+10dBu) | менее 1% при любом уровне усиления |
| Потребление электроэнергии: | Не более 15 Ватт |
| Вес: | 1.7кГ. |
| Размеры: | длина-480мм, высота-90мм, глубина-270мм |

Примечание:

# 10. Комплектация.

## Стандартная комплектация

СВТ8/8 (TC)

Программное обеспечение СВТ

Кабель к ПК (RS232)

Инструкция по использованию

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модуль перебива (8-мь уровней приоритета) и шумозаграждения   - установлен

Модуль управления с ПК и индикации на ПК (интерфейс RS232 до 15 метров) - установлен

Модуль интерфейсный RS485 или С L(до 1го километра)

Модуль компресии,  шумоподавления и ограничения (Lіміt)  - установлен

Модуль указателя уровней входа, выхода

Генератор НЧ - установлен

Адаптер питания =24V - установлен