Распределитель СВТ 2/2

Инструкция по эксплуатации

1. Назначение

Устройство предназначено для подключения к  4-х проводному каналу тональной частоты стандартного звукоусиливающего оборудования с линейными или микрофонными уровнями (микрофоны, микшеры, усилители).

2. Технические характеристики.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| ##### Питание от сети | ~220 В 50 Гц |
| потребляемая мощность, Вт, не более | 10 |
| входное/выходное сопротивление канальный порт, Ом | 600 |
| уровни входных/выходных сигналов канальный порт | +4 / минус 13 дБ |
| входное/выходное сопротивление линейный порт, Ом | >2400/600 |
| уровни входных/выходных сигналов линейный порт | 0 дБ |
| регулировка уровней входных и выходных сигналов | +- 7дБ |
| регулировка высоких и низких частот входных сигналов | +-3дБ |
| возможность установки приоритета (перебой) | есть |
| переходное затухание портов вход/ выход, дБ, не хуже | минус 65 |
| регулируемый компрессор динамического диапазона входов | 1:1-1:2 |
| отключаемый шумозаградитель с регулируемым уровнем срабатывания | минус 10..минус 40 дБ |
| динамический ограничитель (limiter) входных сигналов | 1:15-1:7 |
| индикация уровня входного сигнала | есть |
| регулируемая система динамического шумоподавления по входам | есть |
| уровень собственных помех и шумов при закрытых направлениях приема, дБ, не хуже | минус 54 |
| выходная мощность УНЧ (нагрузка 8 Ом). | 1 Вт |
| габаритные размеры, мм, не более ШхВхГ | 150х45х190 |
| вес, кг, не более | 1 |

Тип разъемов для подключения оборудования: гнездо JACK-6,2мм – стерео

Рис 1.   Вилка  Jack –6.2

3. Органы регулировки, управления и индикации.

## Состав передней панели

Индикатор питания Сетевой тумблер

Индикатор входного уровня порта канала (ТЧ)

Индикатор входного уровня порта линии (аудио)

Кнопки и индикаторы включения приоритета и шумозаграждения

Регулировки входного сигнала

Оперативные регулировки

Уровень ПРМ	регулятор уровня сигнала, принимаемого из канала

Уровень ВХ.	регулятор уровня сигнала, принимаемого с аудио линии

Уровень ШЗ	регулятор уровня шумозаграждения (1)

Подстроечные регулировки

# НЧ 			регулятор уровня низких частот принимаемого сигнала

# ВЧ 			регулятор уровня высоких частот принимаемого сигнала

# ШП		регулятор уровня динамического шумоподавления (1)

# КОМ.		регулятор уровня компрессии (1)

# ЛИМ.		регулятор уровня ограничения (лимитер) (1)

# ПР  переключатель приоритета

# влево – включен приоритет канала,

# посредине – приоритеты отключены,

# вправо – включен приоритет микрофона)

# ШЗ		джамперы  шумозаграждения

# (положение влево  –  шумозаграждение включено)

(положение вправо  –  шумозаграждение выключено)

(1) - подробнее см. Приложение А

Состав задней панели.

### ПРД	разъем канального выхода (контакты 1,2- дифференциальный сигнал; 3- земля)

### ПРМ	разъем канального входа (контакты 1,2- дифференциальный сигнал; 3- земля);

### ВХОД	разъем микрофонного (или линейного) входа (контакты 1- сигнал; 2-питание микрофона,  3- земля);

### ВЫХОД	разъем линейного выхода (контакты 1,2- дифференциальный сигнал; 3- земля);

### ЛИН.ВЫХ. 	разъем линейного выхода суммы сигналов обоих портов (контакты 1- сигнал; 2- земля; 3-NC);

### ДИНАМИК	разъем подключения громкоговорителя (контакты 1,2- сигнал; 3- NC);

# ГРОМКОСТЬ	регулятор уровня сигнала выдаваемого на громкоговоритель, в некоторых моделях установлен на передней панели (может подаваться либо суммарный сигнал, либо с канального входа)

### Работа прибора

Сигнал со входа порта поступает на вход приемного усилителя. С выхода приёмного усилителя через регулятор уровня приёма (Уровень ПРМ или Уровень ВХ.) сигнал поступает на схему контроля уровня и модуль обработки сигнала.

Схема контроля уровня обеспечивает работу шумозаграждения (регулятор Уровень ШЗ) и приоритета. Режимы включаются джамперами ШЗ и переключателем. При установленном приоритете -  появление сигнала на одноименном входе запирает другой вход. .  Ппри установленном приоритете микрофона устройство работает в симплексном режиме.  При установленном  ШЗ - при уровне сигнала меньше уровня ШЗ одноимённый вход заперт. Четыре светодиода на передней панели служат для контроля относительного уровня сигнала поступающего на вход порта:

-  зеленый	  -35 дБ

-  зеленый	  -20 дБ

-  желтый	  -10 дБ

-  красный	   0 дБ

Модуль обработки сигнала обеспечивает шумоподавление (регулятор ШП), компрессию (регулятор КОМ) и ограничение (регулятор ЛИМ). С модуля обработки сигнал поступает на выходной усилитель где обеспечиваются регулировки высоких и низких частот и формирование балансного (парафазного)  выхода.

С выходов обоих портов сигнал подаётся на суммирующий усилитель линейного выхода  (может применяться для контроля или записи) а затем может поступать на вход усилителя низкой частоты УНЧ мощность 1 Вт (для нагрузки сопротивлением 8 Ом). Возможно переключение  входа усилителя на мониторинг входа канала.

- Включение

## Подключите прибор к каналу ТЧ и аудио аппаратуре с линейным входом выходом. Для устройств с несимметричным выходом соедините  на разъёме ВХОД контакты 2 и 3 с землёй, а на контакт 1 подайте сигнал.

Если требуется подключите к разъёму  ДИНАМИК внешний громкоговоритель и к разъёму  ЛИН.ВЫХ  вход звуковоспроизводящего устройства.

Установите  регуляторы уровней в крайнее левое положение, регулятор ШЗГ в крайнее правое. Регулятор компрессия в крайнее левое положение. Включите прибор в сеть 220В и включите питание. При этом должны загореться и погаснуть  светодиоды уровней сигналов, и рядом с кнопкой питания включится красный светодиод (индикатор наличия питания в приборе).

# Регуляторами Уровень ПРМ/ВХ добейтесь желаемого уровня громкости сигнала.

Регуляторами  Уровень ШЗ  добейтесь желаемого уровня срабатывания шумозаграждения (без «глотания» звуков). Для контроля можно прослушивать звук с Громкоговорителя подключенного к выходу Динамик.